Załącznik  nr 1 do SIWZ

NE /EZP – III/1/2017

M.P.K.  Spółka  z  o. o.  we Włocławku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

- Oferowane  autobusy  muszą:

  - odpowiadać  warunkom  zawartym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 31.12.2002r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich  niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r., poz.305), oraz  ustawie z dnia 20.06.1997r. „Prawo  o  ruchu  drogowym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ), polskim  i  branżowym  normom,

  - posiadać aktualne świadectwo  homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - być  przystosowane  do  warunków  środowiska  w  jakim  będą  eksploatowane, wytrzymywać oddziaływanie warunków klimatycznych,  zanieczyszczeń  powietrza                               i  zapylenia,

  - być  odporne  na  działanie  środków  używanych  do  zimowego  utrzymania dróg,                        a także na działanie środków  czyszcząco – myjących,

  - posiadać powłokę  lakierniczą  umożliwiającą  codzienne  mechaniczne  mycie,

  - być autobusami tej samej marki i tego samego typu,

  - być wykonane w części przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych.

Autobusy powinny charakteryzować się  najnowszymi  osiągnięciami  w  dziedzinie technologii projektowania, gwarantującymi wysoką jakość wykonania, niezawodność                           w okresie eksploatacji oraz niskie koszty eksploatacji. Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane, wyprodukowane w okresie nie dłuższym niż pół roku od podpisania protokołu odbioru .

- Zespół i instalacja.

  - Silnik:

    - wysokoprężny, 6-cio cylindrowy,

    - z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności od 10 dm3 do 11 dm3

    - moc silnika: minimum 225 kW ,

    - czystość spalin spełniająca wymagania normy EURO-6, (Spełniający wartości graniczne normy Euro VI  (według testu WHTC (CI)), określone w „załączniku XV Zmiany w rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009” Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do  emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady.

    - Zużycie energii i emisja zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem PRM z 10.05.2011r.

Zamawiający wymaga aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń:

a)	emisja dwutlenku węgla CO2: 950g/km

b)	emisja tlenku węgla CO: 4000 mg/kWh

c)	emisja NH3: 10 ppm,

d)	emisja tlenków azotu NOX : 460mg/kWh

e)	emisja cząstek stałych PT: 10mg/kWh

f)	emisja THC: 160 mg/kWh

Emisja CO2 zostanie obliczona wg wzoru:

Zużycie paliwa wg SORT 2 [l]

Emisja CO2 [g/km] = -------------------------------------------- x 2,600 * [g/l]

100 [km]

* przyjęty wskaźnik emisji CO2 na litr paliwa

Zamawiający wymaga aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 10.500.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800.000 km.

Wykonawca do oferty dołączy Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla oferowanego typów autobusów wykonany wg wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną do wykonywania takiego testu.

    - komora silnika wyposażona w automatyczny system przeciwpożarowy, czujnik detekcji pożaru zamontowany w komorze silnika podający informacje dla kierowcy, oraz system gaszenia pożaru, z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy. Liniowy detektor temperatury działający na zasadzie elektrycznej lub hydrauliczno - pneumatycznej. Środek gaszący w postaci ciekłej, w ilości minimum 2 l/m3  w przestrzeni komory silnika, rozpylany dyszami. Informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacja dźwiękowa  w przestrzeni pasażerskiej. W przypadku zastosowania systemu detekcji i gaszenia pożaru z liniowym detektorem temperatury działającym na zasadzie elektrycznej, należy taki system wyposażyć w baterię, dającą możliwość działania systemu po odłączeniu głównego źródła prądu. Środek gaśniczy rozpylany dyszami, nie powodujący korozji oraz łatwy do usunięcia po aktywacji z komory silnika,

    - Skrzynia biegów automatyczna  ze zintegrowanym retarderem i  systemem diagnostycznym.

- Oferowane autobusy  nie mogą być autobusami prototypowymi - z postępowania wyklucza się pojazdy prototypowe sprzedane w ilości mniejszej niż 20 sztuk (dotyczy autobusu oferowanej w niniejszym przetargu marki  i typu) na rynek UE, lub Królestwa Norwegii lub Konfederacji Szwajcarii – Wykonawca dołączy do oferty wykaz zrealizowanych dostaw – zgodnie z wymogiem Rozdziału IV pkt 1 ppkt 1.2, lit. b SIWZ).

- Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu zamówienia:

  - Długość autobusu: 11,8 m- 12 m, szer.- min. 2,55 m, wys.- max.3,25m.,

  - Minimalna liczba miejsc do przewozu pasażerów: siedzących: 30,ogółem: min.83,

  - Liczba drzwi pasażerskich: troje drzwi pasażerskich w układzie 2-2-2,

  - Instalacja elektryczna:

    - złącza przewodów i urządzeń  czytelnie, numerycznie opisane,

    - złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią, wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych,

    - przedział akumulatorów wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów, wykonane ze stali nierdzewnych lub zabezpieczone przed korozją np.: tworzywami sztucznymi, gniazdo ładowania akumulatorów typu NATO, klapa akumulatorów wyposażona w klapkę (typu klapki wlewu paliwa) do wyłączania głównego wyłącznika masy zamykana na zamek typu kwadrat.

    - trzy lustra zewnętrzne (w tym jedno sferyczne z prawej strony) elektrycznie regulowane (z wyłączeniem lusterka sferycznego) z miejsca pracy kierowcy i elektrycznie podgrzewane,

    - tylne lampy zewnętrzne wykonane w technologii LED,

    - dodatkowe światła przednie do jazdy dziennej,

    - przednie lampy przeciwmgielne,

    - miejsce pracy kierowcy ( dotyczy zest. wskaźników wyposażone  w     obrotomierz silnika )

  - Instalacja pneumatyczna:

    - elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg,

    - przewody układu pneumatycznego wykonane z materiałów odpornych na korozję,

    - standardowe wyposażone w: odwadniacze, osuszacz, separator cząstek stałych, zabezpieczające przed zamarzaniem w okresie zimowym,

    - zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z aluminium,

    - układ winien być wyposażony w szybkozłącze z przodu pojazdu do napełniania sprężonym powietrzem

  - Układ hamulcowy:

    - pneumatyczny dwuobwodowy, nadciśnieniowy, z automatyczną regulacją luzów,    hamulce tarczowe na obu osiach,

    - informacja o stopniu zużycia klocków hamulcowych wyświetlana na desce rozdzielczej,

    - układ wyposażony w systemy antypoślizgowe  ABS/EBS i ASR ,

    - hamulec postojowy bez dźwigniowy lub wyposażony w dźwignię bezstopniową działający na oś napędową sterowany zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej z lewej strony w kabinie kierowcy,

    - układ awaryjnego luzowania hamulca przystankowego z miejsca pulpitu kierowcy,

  - Układ smarowania: system centralnego smarowania. Agregat umieszczony poza komorą silnika.

  - Układ drzwi:

    - trzy  pary  drzwi w układzie 2-2-2,

    - otwierane elektropneumatycznie do wewnątrz z uchwytami wejściowymi,

    - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa,

    - przycisk otwierania drzwi „ciepły guzik” przy każdych drzwiach wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,

    - szerokość  wejścia przez drzwi  - dwuskrzydłowe min.  1200 mm,

    - obsługa drzwi elektropneumatyczna, oddzielna obsługa w drzwiach I,                                 z możliwością blokowania skrzydła przedniego.

    - wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa,

    - wszystkie drzwi autobusu  za wyjątkiem drzwi przednich ryglowane,

    - element sterowania drzwi nie może być wyposażony w potencjometr, który pełni jednocześnie funkcję przegubu kulowego,

    - drzwi przednie zamykane na zamek patentowy,

    - pierwsze skrzydło przednich drzwi podgrzewane elektrycznie lub podwójna szyba,

    - zamykanie drzwi poprzedzone musi być sygnałem dźwiękowym  i świetlnym

    - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy,

  - Nadwozie:

    - nadwozie i konstrukcja nośna podwozia autobusu wykonana                                      w oparciu o najnowsze obecnie stosowane technologie, pozwalające na wieloletnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy głównej, a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia,

    - konstrukcja podwozia z profili wykonanych z aluminium lub ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i wysokiej odporności na korozję, zabezpieczonej dodatkowo przed korozją w procesie kataforezy KTL (zanurzeniowo całej, kompletnej kratownicy).

    - wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją preparatem ochronnym o wysokiej jakości.

    - profile wyposażone w otwory ściekowe do usuwania wody.

    - wszystkie zewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone dodatkowo specjalnym preparatem np. asfaltowo-woskowym, odpornym na wodę, agresywne chemicznie środki utrzymania dróg, uderzenia kamieni itp.

  - Podłoga:

    - podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, wykładzina podłogowa gładka przeciwpoślizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi, zawijana na ściany boczne, (kolorystyka i wzór wykładziny do uzgodnienia  z  Zamawiającym).

  - Zawieszenie:

    - pneumatyczne na miechach gumowych z systemem poziomującym                            z możliwością zmiany poziomu podłogi i przyklękiem.

    - Oś przednia: belka sztywna,

    - oś przednia i oś tylna tej samej marki (tego samego producenta)- Voith lub ZF      ( lub równoważne).

  - Układ  kierowniczy:

    - w  pełni  hydrauliczny  ze  wspomaganiem,

    - wysokość i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem regulowane w 2 płaszczyznach, z blokadą,

    - koło kierownicy o zwiększonej odporności na zużycie – obszyte skórą.

  - Wnętrze:

    - kabina kierowcy wydzielona, typu zamkniętego z okienkiem do sprzedaży biletów, wyposażona  w stolik do przyjmowania monet, otwory w szybie kabiny kierowcy w celu lepszej komunikacji z pasażerami,

    - siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacją wysokości i odległości od kierownicy, wyposażone  w zagłówek i lewy podłokietnik,

    - po lewej stronie kierowcy przesuwane okienko,

    - gniazdo 12V,

    - szyba przednia dzielona  w układzie pionowym wzdłuż osi autobusu,

    - oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej ogrzewana elektrycznie,

    - szyba boczna po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie lub nadmuchem ciepłego powietrza.

    - dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy,

    - uchwyt na napoje  w kabinie kierowcy,

    - klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy,

      - zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie.

      - z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, kierowca winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej.

      - posiadająca moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia w upalne dni wysokiego komfortu podróżowania w przestrzeni pasażerskiej,

      - Klimatyzacja całopojazdowa posiadająca funkcję chłodzenia działająca na środku chłodniczym R-134a.

      - sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego

      - realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim – wymaga się, aby klimatyzacja załączała się automatycznie przy wzroście temperatury w przedziale pasażerskim powyżej 25°C i wyłączała się automatycznie przy spadku temperatury poniżej 25°C,

      - z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim w funkcji temperatury panującej w przedziale pasażerskim,

      - z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy,

      - z możliwością manualnego wymuszenia (włączenia) się systemu klimatyzacji,

      - klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej  5oC od temperatury zewnętrznej lecz nie niższej od temperatury granicznej.

      - zamawiający musi posiadać  możliwość zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system klimatyzacji  uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) - zakres zmian temperatur (min) od 17°C do 30°C.

      - kabina kierowcy ma posiadać niezależny, od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, układ wentylacji  i klimatyzacji, regulowany z miejsca pracy kierowcy.

    - podkładka ( o wymiarach 280 x 170 mm) pod rozkład jazdy wraz  z lampka oświetlającą,

    - oświetlenie stanowiska kierowcy typu "halogen" lub „LED” w podsufitce - załączane tylko oddzielnym włącznikiem przez kierowcę,

    - stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego

    - oparcie dla inwalidy dwu funkcyjne z możliwością wykorzystania jako siedziska dla pasażerów

    - platforma przeznaczona do przewozu wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego w rejonie II drzwi,

    - rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich odkładana ręcznie z wnętrza pojazdu,

    - min. 6 okien bocznych  przesuwnych (w części górnej). Wszystkie okna boczne szersze niż 800 mm powinny być otwierane przesuwnie z blokadą otwarcia. Wysokość otworu okna przesuwanego nie mniejsza niż 30% i nie większa niż np. 40% oraz szerokość otworu okna przesuwnego nie mniejsza niż 40% szerokości otworu okna.

    - autobusy muszą posiadać, co najmniej 2 otwory dachowe sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy,

    - autobusy muszą posiadać, co najmniej 2 wentylatory nawiewowo-wyciągowe,

    - wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, w tym także szyba tylna dostępna dla pasażerów,

    - poręcze pionowe i poziome – chromoniklowe, wyposażone (tzw. „lejce”), na poręczach poziomych, na poręczach pionowych podświetlenie LED (kolor bursztynowy) na wysokości min. 1,6mb,

    - zainstalowane 3 szt. pojedynczych gniazd USB do ładowania smartfonów itp.

    - siedzenia pasażerskie wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe, wyklejone wykładziną tapicerowaną „miękkie”, z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu. Kolorystyka i rodzaj materiału do uzgodnienia z Zamawiającym,

    - poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty lakierowanej, wodoodpornej,

    - przyciski „stop” awaryjne,

    - ogrzewanie wnętrza konwektorami i systemem nagrzewnic (min. 3 sztuki) włączanych termostatem lub regulatorem. Wymagane jest utrzymanie temperatury +10C° przy temperaturze zewnętrznej – 15 C°,

    - dodatkowe ogrzewanie wodne - niezależny agregat grzewczy o mocy min. 30kW, połączony z układem chłodzenia i paliwowym silnika, wyposażony w licznik czasu pracy, oraz czasowy sterownik cyfrowy

- system informacji pasażerskiej:

  - elektroniczne zewnętrzne tablice kierunkowe (diodowe w kolorze bursztynowym):

    - tablica zewnętrzna umieszczona z przodu pojazdu (1 szt.), umożliwiająca wyświetlanie następujących informacji: numer linii w kolorze białym, nazwę przystanku końcowego i nazwy ważniejszych przystanków lub miejscowości na trasie danej linii w kolorze bursztynowym. Tablica powinna obejmować pełną szerokość autobusu. Tablica powinna być wykonana o rozdzielczości 24 punkty           w pionie i 200 w poziomie i rastrze ok. 9-10 mm. Pole numerowe o rozmiarach 24x40 powinno być zbudowane w oparciu o diody RGB.

    - boczna wyświetlająca numer linii w kolorze białym i kierunek jazdy w kolorze bursztynowym (dwurzędowa, min. rozdzielczość; 24 punktów w pionie, 160 w poziomie )

    - tylna wyświetlająca numer linii w kolorze białym (dwurzędowa, min. rozdzielczość; 24 punktów w pionie, 40 w poziomie) i rastrze ok. 9-10 mm.

    - tablica zewnętrzna dla niedowidzących umieszczona z boku pojazdu (1 szt.), zainstalowana w oknie przed drugimi drzwiami, umożliwiająca wyświetlanie co najmniej numeru linii w kolorze białym o rozdzielczości 32 punkty w pionie i 48 w poziomie i rastrze ok. 8 mm. Tablica powinna być wykonana jako LED RGB.

    - wewnętrzna o czerwonym kolorze liter, dwurzędowa(min rozdzielczość: 16x120)

    - możliwość wyświetlania informacji graficznych np. piktogramy

    - kompatybilność z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego (Pakiet PIXEL 3).

    - tablica informacyjna wewnętrzna - panel LCD oparty na monitorze LCD 21-23”, kompatybilny z komputerem pokładowym, dostosowany do możliwości pokazania w sposób czytelny aktualnie realizowanego przebiegu trasy o minimalnych parametrach:

    - jasność nie mniejsza niż 250cd/m2,

    - kontrast nie mniejszy niż 1000:1,

    - zastosowany rodzaj podświetlenia - diody LED,

    - zakres temperatur pracy - od -20 do + 40 stopni Celsjusza

    - zakres napięcia zasilającego - od 16V DC do 36V DC,

    - rozdzielczość minimum 1920x1080

    - panel zabezpieczony przed aktami wandalizmu.

    - dokładne umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym

    - brak elementów regulacyjnych dostępnych na zewnątrz obudowy panelu LCD.

  - Na wyświetlaczu wewnętrznym muszą znajdować się informacje:

    - numer linii wyświetlany w lewym górnym rogu,

    - nazwa przystanku docelowego wyświetlana po prawej stronie numeru linii,

    - w strefie przystankowej napis „Przystanek:” i nazwa bieżącego przystanku, po wyjeździe ze strefy przystankowej napis „Następny przystanek:” i nazwa kolejnego przystanku na trasie przejazdu.

Informacje wyświetlane w dolnej części ekranu.,

    - lista nazw kolejnych przystanków na trasie wyświetlana w formie tzw. „termometru” wraz z ewentualnymi możliwymi przesiadkami,

    - aktualny czas pobierany z komputera pokładowego wyświetlany z prawej strony pod nazwą przystanku docelowego,

    - logo przewoźnika w lewym dolnym rogu,

    - kolorystyka wyświetlanych informacji do uzgodnienia z Zamawiającym,

    - w przypadku użycia przez pasażera przycisku „STOP” na wyświetlaczu powinna pojawić się informacja o jego użyciu treści : „ STOP” ,

    - możliwość wyświetlania dodatkowych informacji tekstowo-graficznych.

    - przekazywanie danych informacyjno – reklamowych poprzez USB.

Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

  - komputer pokładowy z zewnętrznym terminalem obsługujący urządzenie zapowiadające przystanki podłączone do wzmacniacza i głośników, zapewniającym prawidłowe nagłośnienie pojazdu (zapowiedzi wewnętrzne i zewnętrzne), umożliwiający kontakt radiowy z serwerem posiadanym przez Zamawiającego, bądź w razie awarii systemu radiowej transmisji danych przekazywanie rejestrów i programowanie za pomocą jednego z dwóch złącz USB  w terminalu (łatwy dostęp do złącz z boku lub przodu urządzenia). Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje oraz rejestrować parametry:

    - czytelny, dotykowy, pojemnościowy wyświetlacz LCD o wymiarze 7”-10”                i rozdzielczości 1280x800 jako osobny terminal w kabinie kierowcy z dodatkowymi przyciskami umieszczonymi wokół lub z boku terminala w celu alternatywnej obsługi panelu,

    - terminal z wbudowanymi min. dwoma złączami USB do aktualizacji danych lub obsługi urządzeń peryferyjnych,

    - terminal z wizualizacją na ekranie podglądu mapy dla kierowców z możliwością naniesienia punktów przystankowych,

    - rozpoznawanie przystanków na podstawie modułu drogi lub GPS

    - obsługa modułu GSM/LTE

    - obsługa modułu WiFi

    - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi, panele informacyjno-reklamowe, pomiar drogi rzeczywistej -identyfikacja przystanków), obsługa kasowników)

    - grawitacyjny system wentylacji (bez wentylatorów)

    - obsługa wejść cyfrowych i analogowych

    - złącza : min. 1 xCAN; 1xRS232; 1xRS422; 1xRS485; 1xEthernet; 1xHDMI;

    - obsługa terminala z wyborem trybu dziennego i nocnego polegającego na zmianie trybu kolorystycznego;

    - realizacja rozkłady jazdy poprzez podpowiadanie godzin odjazdu, informacja o czasie do rozpoczęcia kursu, automatyczne wybieranie kierunku i kursu, sygnalizacja przyspieszeń i opóźnień;( po wprowadzeniu przez Zamawiającego Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), w chwili odbioru autobusów cały system informacji pasażerskiej musi współpracować z dotychczasowym systemem posiadanym przez Zamawiającego.)

    - zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych w pamięci komputera przez osoby nieupoważnione np. logowaniem poprzez numer PIN i kartę RFID do terminala (po wprowadzeniu dynamicznej inf. pasażerskiej);

    - wymiana danych powinna następować automatycznie w czasie nocnego postoju pojazdu na terenie zajezdni,

    - odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu komputera w tzw. trybie czuwania,

    - odczyt ilości skasowanych biletów przez obsługę pojazdu w każdym punkcie trasy.

    - funkcje komputera pokładowego i minimalna, wymagana rejestracja parametrów autobusu : (droga przejechana przez kierowcę, przekroczenia prędkości, przejechana droga między przystankami, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, włączenie/wyłączenie silnika,  włączenie/wyłączenie oświetlenia wewnętrznego, użycie przycisku „stop”, otwarcie drzwi, załączenie ogrzewania, włączenie biegu „N” podczas jazdy, ciśnienie oleju silnika, temperatura płynu chłodzącego, liczba skasowanych biletów. Pozostałe sygnały do uzgodnienia z Zamawiającym, wszystkie wymienione sygnały dostarczy producent pojazdu poprzez szynę CAN bądź analogowo, pojemność pamięci powinna zapewniać rejestracje zdarzeń i zapamiętywanie w/w zbioru danych za okres min 30 dni, wszystkie zarejestrowane dane musza stanowić jedną bazę z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego Pixel Data Analyzer (PDA), radiomodem WiFi wraz z anteną umożliwiający odbiór uaktualnianych danych z serwera do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenie zapowiadające) przesyłanie danych technicznych rejestrowanych przez komputer pokładowy do serwera, zarządzanie wszystkimi systemami z poziomu komputera pokładowego, Komputer współpracujący z serwerem oraz oprogramowaniem posiadanym przez użytkownika .  System monitoringu autobusowego niezależny od komputera pokładowego– tzn. w przypadku awarii monitoringu nie zakłóca to pracy autobusu na linii. Wymaga się dostawy oddzielnego urządzenia w postaci komputera pokładowego do obsługi systemu informacji pasażerskiej, kasowników itd. oraz oddzielnego urządzenia w postaci rejestratora nagrań systemu monitoringu;

  - Instalacja: przygotowanie instalacji  pod  zamontowanie  następujących  urządzeń po uzgodnieniu z Zamawiającym: w  kabinie  kierowcy:

    - pod  radiotelefon firmy „MOTOROLA”  wraz   z  instalacją  antenową  i  anteną -  12  V, z oddzielnym zasilaczem 12 V, kieszenią typu DIL do Motorola BN4601 o symbolu RLN 6465 produkcji Motorola;

    - instalacja elektryczna do zamontowania 3 szt. kasowników na wprost drzwi wejściowych, zamontowana na poręczach pionowych przy drzwiach. Montaż kasowników dokona Wykonawca po dostarczeniu ich w ustalonym terminie przez Zamawiającego.

  - Inne elementy elektroniczne:

    - czujnik cofania (4 punktowy) informujący kierowcę  o zbliżaniu się do przeszkody, sygnał dźwiękowy ostrzegawczy działający w trakcie jazdy na biegu wstecznym.

  - Monitoring:

    - system monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu ( zapis monitoringu winien odbywać się na dyskach HDD lub SSD), kamer zewnętrznych, mikrofonów, wyświetlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy oraz rejestratora cyfrowego, kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoringu przestrzeni pasażerskiej autobusu, obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy,

    - monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer,

    - kamera cofania winna nagrywać obraz w trybie ciągłym, w przypadku włączenia biegu wstecznego obraz z tej kamery powinien zostać wyświetlony na obrazie monitora,

    - system powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania przez 15 minut - zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania.

    - system monitoringu winien być kompatybilny z oprogramowaniem Zamawiającego, tzn. umożliwiający przeglądanie  i archiwizację zapisanych danych w formacie MP4 za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB oraz za pomocą łącza bezprzewodowego WiFi 5GHz, możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów : daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu  z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Na zarejestrowanym materiale musi znaleźć się informacja o dacie, numerze linii, kierunku i przystanku, otrzymana z autokomputera systemu informacji pasażerskiej.

    - System monitoringu autobusowego niezależny od komputera pokładowego – tzn. w przypadku awarii monitoringu nie zakłóca to pracy autobusu na linii. Wymaga się dostawy oddzielnego urządzenia w postaci komputera pokładowego do obsługi systemu informacji pasażerskiej, kasowników itd. oraz oddzielnego urządzenia w postaci rejestratora nagrań systemu monitoringu;

  - Wymagania funkcjonalne:

    - kamery – 4 sztuki wewnętrzne (3 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem),  1 szt. cofania oraz 1 szt. kamera monitorująca prawą stronę autobusu (zewnętrzna). Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamera zewnętrzna winna pozwolić na zapis przy ograniczonej ilości światła jaka występuje podczas eksploatacji autobusu w porach rannych i wieczornych. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, kamera cofania zainstalowana za szybą tylną na wysokości tablicy (wyświetlacza numeru linii),

  - Rejestrator cyfrowy :

    - rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację  na dyskach HDD lub SSD sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego, powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu, rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy, możliwa powinna być szybka wymiana dysków, dostawca zapewni dwa dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii, możliwość zamontowania 4 dysków twardych o łącznej pojemności min. 4 TB. Rejestrator powinien być zamykany na zamek patentowy w schowku uniemożliwiającym dostęp do niego postronnych osób.

    - przełącznik kamer: przełącznik powinien być umiejscowiony w kabinie kierowcy w łatwo dostępnym dla kierowcy miejscu i umożliwiać podgląd na wyświetlaczu obrazu  z dowolnej kamery, dopuszczalne jest umiejscowienie przełącznika na panelu dotykowym monitora w wypadku jego montażu w zasięgu kierowcy umożliwiającym jego ergonomiczną obsługę,

    - mikrofony: system monitoringu powinien być wyposażony w 2 mikrofony w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami, jak i w okolicach środka przedziału pasażerskiego,

    - wyświetlacz LCD: Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT o przekątnej 7”-9" (dotykowy) powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego  w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie  i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy,

    - oprogramowanie – funkcjonalność, możliwość dostosowania aplikacji pod konkretne wymagania, (np. wyświetlanie obrazu z danej kamery przy otwarciu wskazanych drzwi pojazdu, dowolna konfiguracja wyświetlanych kamer itd.).

  - Parametry techniczne:

    - kamery wewnętrzne: rozdzielczość min. 1.3MPix (1280x1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264, przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, minimalne oświetlenie 0.1 lx przy F1.5 w trybie dziennym kolorowym, dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo, kompresja obrazu H.264, zintegrowany obiektyw od 2.1 do 2.8 mm, kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 90o, zakres temperatur pracy od -20 °C ÷ do +50 stopni C,

    - kamera boczna (zewnętrzna) -   rozdzielczość min. 1.3MPix (do 1280x1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264, wodoodporna min. IP67, kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 90o ,zakres temperatur pracy od -20 do +50 stopni C,

  - Rejestrator cyfrowy

    - System operacyjny: Linux,

    - Twardy dysk o pojemności co najmniej 1 TB (możliwość rejestracji obrazu z ok. 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264),

    - nagrywanie ciągłe: rozdzielczość do 1280 x 1024,  20 kl/s dla pojedynczej kamery,

    - możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer,

    - kompresja video H.264,

    - opcje nagrywania: z detekcji ruchu/ harmonogram  nagrywanie/alarmowe,

    - minimum 1 port szeregowy RS-232 lub/oraz RS-485,

    - minimum 2 wejścia USB, w tym min. 1 wejście USB 3.0 oraz 1 wejście 2.0,

    - minimum 1 port Ethernet,

    - minimum 1 złącze HDMI,

    - Zasilanie: 16-36 V,

    - Obudowa bezwentylatorowa,

    - Możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN,

    - Temperatura pracy w zakresie -20 °C do +50°C,

    - Wbudowany układ stabilizacji temperatury,

    - Format zapisu: .MP4, umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją poprzez graficzny znak wodny widniejący na odtwarzanym materiale,

    - Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim,

    - Start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 3 minuty,

    - Aktualizacja software poprzez USB,.

- Radiofonizacja: autobusy muszą być wyposażone w : radioodtwarzacz CD, wzmacniacz,    głośniki zapewniające prawidłowe nagłośnienie wnętrza autobusu (min. 4 sztuki) przez radioodtwarzacz CD;

- Ogumienie: ogumienie bezdętkowe, typu miejskiego o rozmiarze 275/70R22,5 typ   SP 372  Dunlop City  ( lub równorzędne ) , przednia oś -  koła pojedyncze ,tylna oś - koła podwójne (koła bliźniacze), piasty kół i felgi malowane  w kolorze producenta, tj. jasnosrebrnym (farba epoxydowa); osłony nakrętek kół przednich – chrom techniczny,

- Zbiornik paliwa: zbiornik z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej o pojemności min. 250 dm3 wyposażony w wlew z błyskawicznym zamknięciem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, klapka wlewu zbiornika paliwa zamykana na zamek patentowy,

- Kolorystyka zewnętrzna: proporcje, wymiary i kształty pasów do uzgodnienia                                        z  Zamawiającym, Wykonawca dołączy do oferty projekt malowania: poszycie  zewnętrzne  -   kolor  RAL  1021  / ŻÓŁTY /;  pasy  poniżej  dolnej  linii  szyb:  kolor  RAL  3001/ CZERWONY /, kolor  RAL  5010  / NIEBIESKI /, kolor  RAL  6024 / ZIELONY /,

- Zobowiązania wykonawcy po wyborze oferty.

  - Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  autoryzacji „wewnętrznej” (na  potrzeby  wewnętrzne  Zamawiającego) w  zakresie  obsługi i  napraw  dostarczonych  autobusów.

- 3. Wykonawca wraz z autobusami dostarczy aktualizację oprogramowania diagnostycznego następujących układów   i podzespołów ( w przypadku kiedy posiadane przez Zamawiającego nie będą spełniały swych funkcji, bądź elektronika pojazdu wymagała będzie aktualizacji oprogramowania).tj:

- 1) Silnik.

- 2) Skrzynia biegów.

- 3) Układ kierowniczy.

- 4) Układ zawieszenia.

- 5) Ogrzewanie i klimatyzacja.

- 6) Sterowanie drzwi.

- 7) Infrastruktura informacyjna.

- 8) Monitoring

  - Wykonawca wraz z autobusem  przekaże  Zamawiającemu 	pełną dokumentację  techniczno – eksploatacyjną przedmiotowych autobusów  w języku polskim w tym co najmniej:

    - instrukcja obsługi

    - książka gwarancyjna

    - świadectwo homologacji

    - instrukcja naprawy  podwozia  i  nadwozia  autobusu ( w wersji papierowej

3 komplety i na CD 1 komplet );

    - instrukcja  naprawy  zespołów  i  podzespołów  zamontowanych w  autobusie

( w wersji papierowej 3 komplety i na CD 1 komplet );

    - aktualne  katalogi części zamiennych  występujących  w  autobusie ( w wersji

papierowej 3 komplety i na CD 1 komplet ) oraz zapewni ich bieżące

aktualizowanie.

Do specyfikacji technicznej Wykonawca dołączy rysunki techniczne: gabaryty zewnętrzne we wszystkich rzutach oraz rzut pionowy z rozplanowaniem wnętrza oferowanego pojazdu oraz schemat układu chłodzenia silnika i ogrzewania. W specyfikacji technicznej Wykonawca poda dokładny opis techniczny podzespołów stosowanych w pojeździe. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych przez okres, co najmniej 15 lat. Wykonawca ponadto zobowiązuje się do dołączenia do oferty zaakceptowany projekt umowy serwisowej (zgodnie z wzorem Załącznik nr 10 ), w której to będą zawarte wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisu. Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego spełnienie normy EURO-6 przez zaoferowany silnik. Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatów potwierdzających, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności – certyfikat  potwierdzający warunek niepalności uzyskany zgodnie z warunkami określonymi na podstawie Regulaminu 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Odbiór autobusów nastąpi przez Zamawiającego u Wykonawcy na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych.